BR-PV-RCO 反向电流过载测试系统

适用标准：IEC 6730-2:2016 (2019) MST 26、UL 1703-2018

直流恒流恒压源：DC 80V/40A（测试过程中稳定性优于±2%）

#松木板：约2.6m(长)×1.5m(宽)×19.1mm(厚)（支架另计）

#绢纸：密度: 12~30g/m2（参照IEC 60695-2-10，符合ISO 4046中6.86规定）

#纱布：密度: 26~28m2/kg、织数: 32in×28in

附件：专用线钳1套、导线及辅助工具若干

|  | - 125×125电池组件最大保护电流10A 试验电流为13.50A - 156×156电池组件最大保护电流15A 试验电流为20.25A - 薄膜组件最大保护电流5A 试验电流为6.75A… - 166、182、210电池组件，预留40A试验 |
| --- | --- |

|  | IEC 61730-2:2016反向电流过载 绢纸要求：12~30g/m2 实测：绢纸宽：255mm 绢纸长：360mm 净重：2.5935g 比重：28.25g/m2（另有17g/m2可供） |  |
| --- | --- | --- |

|  | UL 1703-2015反向电流过载 粗棉纱要求：26~28m2/kg 实测：棉纱长：100mm 棉纱宽：60mm 净重：0.2280g 比重：26.32m2/kg |  |
| --- | --- | --- |